|  | Россия, 620017, г.Екатеринбург, ул.Фронтовых бригад,22 Тел.: (343) 324-59-97,324-54-09 e-mail: st.cmc@energomash.ru www.energomash.ru |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

СУХИЕ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЕ РЕАКТОРЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ (ГОСТ 14794-79)

Основные параметры реактора.

1. Класс напряжения реакторов (напряжение сети U),  ГОСТ 1516.3-96, кВ

3; 6; 10; 15; 20; другое

2. Номинальное индуктивное сопротивление при частоте 50 Гц (Х), Ом

0,1;  0,14;  0,18;  0,2;  0,22;  0,25;  0,28;  0,35;  0,4;  0,45;  0,56;

0,7;  1,0;  1,4;  2,5; другое

3. Номинальный ток (Iн), А

250;  400;  630;  1000;  2500;  3200;  4000; другой,

одинарный реактор                                        сдвоенный реактор 2х

4. Ток электродинамической стойкости (iдин), кА

5. Ток термической стойкости (Iк.з.), кА*

Допустимая продолжительность короткого замыкания, с

6. Исполнение реактора:

3-х фазный                   однофазный

7. Расположение фаз реактора:

вертикальное                 горизонтальное                   ступенчатое

8. Угол между выводами реактора: 0°;  90°;  180°, другой

9. Климатическое исполнение и категория размещения

реакторов по ГОСТ 15150-69

10. Дополнительные требования:_____________________________________

___________________________________________________________________

Примечание:

*Допустимое действующее значение тока короткого замыкания Iк.з. кА, должно определяться по формуле,  но не более 25 Iн.

| Iк.з.=U3⋅X+UIc , | где Ic - установившийся условный ток короткого замыкания в сети без реактора в том месте, где реактор должен устанавливаться. |
| --- | --- |
| Максимальное мгновенное значение тока электродинамической стойкости определяется по формуле iдин=2,55⋅Iк.з. |  |

Сведения о заказчике:

Наименование организации:__________________________________________

Контактное лицо:____________________________________________________

Телефон:______________Факс:______________Е-mail_____________________

Опросный лист отправлять по факсу: +7(343) 324-54-45, 324-56-53